[image: image1.png](&




COMUNE DI STATTE

	[image: image2.jpg]



	Atto di Intesa 

Bari  15.12.2004

“Interventi per il Miglioramento 

dell’Impatto Ambientale

 derivante dallo Stabilimento

 ILVA di Taranto”



Progetto 
“Bonifica del Canale della Zingara ”

	Interventi di Arredo Urbano, Pavimentazione e Pubblica Illuminazione nel Centro Storico di Statte  con particolare riferimento 

della Zona delle Grotte

- P r o g e t t o Esecutivo -


progettista: Arch. Prof. Vincenzo De Palma 
consulente:  Arch.  Vito  Boccuzzi
                                                                                                                                                                        Ing.  Antonio Scarlino

collaboratori:


                      Arch. M. Valentina De Palma
 
Responsabile del Procedimento:

Arch. Lorenzo Natile

	Allegato

D

	Oggetto: 

Elenco Prezzi Unitari

Analisi Prezzi Più significativi




ELENCO PREZZI UNITARI

  SCAVI-SCARIFICAZIONI

ART. 1

Scavo a sezione obbligata o ristretta di terreni di qualsiasi natura, consistenza, resistenza e compattezza, eseguito con compressore e martello o con mezzi meccanici o con ruota dentata metallica per formazione cavidotti nella banchina stradale, compreso onere rilevazione sottoservizi e relativo ristoro per danni eventualmente agli stessi provocati; il prezzo comprende lo spianamento del fondo, la regolarizzazione delle pareti, l’onere del taglio dell’asfalto e della rimozione del conglomerato bituminoso, l’onere dell’opportuna segnaletica provvisoria e del personale dio sorveglianza, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola dell’arte.
……………………………………………………………………………………...…………………………€/mc. 30,50

( euro trenta/50 per metro cubo  )
ART. 2

Scavo a sezione obbligata o ristretta da eseguire a mano in terreni di qualsiasi natura, consistenza, resistenza e compattezza, in prossimità-adiacenza di sedi di sottoservizi, con ogni cura onde evitare lesioni e/o rotture…………………………………….………………………………………………………………€/mc. 60,00
( euro sessanta/00 per metro cubo )
ART. 3

Rinterro scavi per posizionamento cavidotti costituito da strato di sabbia avvolgente il cavidotto ( spessore cm. 20 ), materiale inerte a granulometria mista sottile pistonato ( spessore cm. 20 ) , strato di calcestruzzo magro ( cm. 20 )

………………………………………………………………………………………………………………€/mc. 10,50

( euro dieci/50 per metro cubo ) 
ART. 4

Scarificazione di manti di conglomerato bituminoso mediante l’impiego di particolare macchina fresatrice da 280 HP per spessori di pavimentazione tra i 10 ed i 15 cm. e larghezza di mt. 2,10, compresa la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, la pulizia totale delle superfici di piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti, nonché il carico ed il trasporto a discarica del materiale fresato. Per uno spessore medio di cm. 15 

…………………………………………………………………………………………………...……...……€/mq. 13,00
( euro tredici/00 per metro quadrato )
ART. 5

Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie fino ad una distanza di 20 km. compresi gli oneri di discarica , carico, scarico, spianamento ed eventuale configurazione del materiale scaricato.
………………………………………………………………...………………………………………………..€/mc. 8,50

( euro otto/50 per mc. ) 

MASSETTI – CALCESTRUZZI – ACCIAIO – POZZETTI - CHIUSINI

ART. 6 

Fornitura e posa in opera di massetto  per letto di posa e rinfianco cavidotti, tubazioni, pozzetti, eseguito con calcestruzzo cementizio  tipo 325 dosato a q.li 300 di cemento

……………………………………………………………………..…………………………………………..€/mc 85,00

( euro ottantacinque/00 per mc. )
ART. 7

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela inerti-acqua-cemento di appropriata granulometria, compresa fornitura materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento costipamento dello strato al 95% della densità Proctor Mod, con idonee macchine, compresi ogni fornitura , lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte ; misurata in opera dopo il costipamento

…………………………………………………………………………………………………………..…….€/mc. 60,00
( euro al mc. sessanta/00 )

ART. 8 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge con cemento 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un adeguato assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; compresi gli oneri per il controllo previsti dalle vigenti norme, magistero e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola dell’arte, eluso il ferro di armaturas, comprese le eventuali casseforme : Dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,4-0,5, cementi idonei all’ambiente fisico nel quale l’opera verrà a trovarsi, adeguti copriferri ; per strutture di fondazione – plinti – Rck 250

……………………………………………………………………..…………………………………………..€/mc 90,00
( euro novanta/00 per mc. )

ART. 9

Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armature di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, distanziatori, eventuali saldature per giunzioni, secondo schemi progettuali, relativo sfrido, trasporto, scarico, accatastamento, eventuale tiro in alto, quanto altro occorrente per dare il lavoro finito ed a regola d’arte.
……………………………………………………………………..…………..………………………………..€/Kg 1,20

( euro uno/20 per Kg )

ART.  10

Riposizionamento di pozzetti stradali AQP, ENEL, TELECOM, etc….. alla  quota di progetto per innalzamento o abbassamento, di qualsiasi tipo e dimensione, mediante rimozione del telaio  a mano o con mezzi meccanici, abbassamento della quota di imposta dello stesso telaio mediante demolizione parziale delle pareti laterali del pozzetto, oppure sollevamento della quota di imposta dello stesso telaio mediante getto di calcestruzzo Rck 250 confezionato con idonea granulometria a getti di minimo spessore, con cemento pozzolanico 42,5 R ed additivato con resine neoplastiche a ritiro compensato, compreso l’onere dei casseri ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte

a) saracinesche AQP……………………………………..……………………..…………………€/cad 45,00
( euro quarantacinque/00 cadauno )

b) chiusini sino alla dimensione cm.60x60…………………………………………………....€/cad. 70,00

             ( euro settanta/00 cadauno ) 

c) chiusini di dimensione maggiore a cm . 60x60…………………………………………....€/cad. 90,00
             ( euro novanta/00 cadauno )

ART. 11

a) Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls del tipo prefabbricato, di transito e/o derivazione, in scavo già predisposto, comprensiva dell’onere degli ingressi delle tubazioni e di quanto altro necessario per rendere il tutto in opera perfettamente funzionante e conforme alle attuali normative tecniche e legislative
b) dimensioni cm. 50x50x60………………………………………………………………………€/cad 63,50

( euro cadauno sessantatre/50 )

c) dimensioni cm. 60x60x60………………………………………………………………………€/cad 85,25

( euro cadauno ottantacinque/25 )

ART. 12

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7-EN 1563 prodotto secondo quanto sancito dalle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001-2000, costituito da :

· telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità, corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche a mezzo di apposite asole o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculante incassata in apposita gola per assorbire le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema bloccaggio coperchio in posizione di apertura; appendice sagomata sulla parte interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio.

· Coperchio di forma circolare munito di idonea appendice a garantirne l’articolazione al telaio nel vano cerniera; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l’apertura della botola; sistema di chiusura automatico; spazio circonferenziale e centrtale per inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm. ; rilievi antisdrucciolo; sistema di chiusura antifurto costituito da chiavistello filettato con testa triangolare ed appendice in acciaio bloccasta da due dadi e da molla elicoidale di contrasto con chiave con la punta a testa triangolare per l’apertura.

Coperchi e telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo; la sigla EN24; la classe di resistenza; il marchio del produttore; il logo di fabbricazione; la data del lotto di produzione.

Classe di carrabilità D400, resistenza>400kN ( strade, aree di sosta per tutti i tipi di veicoli ) ; dimensione esterna 650x650, luce diametro 500, altezza 150, peso kg. 71

………………………………………………………………………………………………………………€/cad. 90,00

( euro cadauno novanta/00 )

COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE 

ART. 13

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque metericher, con giunti a bicchiere, comprese staffe e dispositivi di fissaggio; diametro esterno da mm. 125, spessore mm. 3,2

…………………………………………………………………………………………………………………€/mtl 11,30
( euro al mtl. undici/30 )

ART. 14

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazioni in PVC rigido serie 303/1 conforme alle norme UNI EN 14091-1, per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere

a) Curve a 45° o 90° da 125 mm………………………………………………………………….€/cad  16,50
( euro sedici/50 cadauna )
b) Braghe e derivazioni da 125 mm. ……………………………………………………………..€/cad  17,80
( euro diciassette/80 cadauna )

ART. 15

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150 impermeabile all’acqua e con superficie interna liscia. Completa di telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza incorporata di 0,5% su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo cm. 15, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg.

Dimensioni cm. 100x20x27, con griglia a maglia 18x31 mm. in acciaio zincato inserita nel canale , classe C250………………………………………………………………………………………………………..€/cad. 150,00

( euro cadauna centocinquanta/00 )
ART. 16

Fornitura e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo polimerico con telaio integrato su massetto di fondazione e rinfianchi spessore minimo 15 cm., eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg. di cemento; dimensioni 50x13x58,3 cm.; con griglia a maglia 30x14 mm. in acciaio zincato classe B125, DIN 19580………………………………………………………………………………………….€/cad. 107,50

( euro cadauno centosette/50 )
CORDOLI – PAVIMENTAZIONI

ART. 17

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in basole calcaree  in opera su sottofondo di malta bastarda , previo spolvero di cemento 325, con giunti connessi a cemento bianco, compreso tagli, sfridi, pulitura finale, delle dimensioni di altezza cm. 25,00 ,  spessore medio di 5-7 cm. , squadrate e bocciardate

…………………………………………………………………………………………………………...…€/mq. 85,00

( euro al mq. ottantacinque/00 )

ART.18

Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi  in pietra calcarea, lavorati alla otto denti, smussati allo spigolo, della sezione media di cm. 18x30, lunghezza cm. 80, posati in opera con malta cementizia negli assetti su sottofondo in cls, comprensivi di relativo scavo, provenienti dalle cave di Ostuni o Fasano

a) cordoni retti………………………………………………………………………………………………€/mtl.24,00
( euro al mtl. ventiquattro/00 )
b)cordoni curvi………………..…………………………………………………………………………...€/mtl. 35,00

 ( euro al mtl. trentacinque/00 )
ART. 19

Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in masselli autobloccanti  di cls vibrocompresso di spessore 70 mm., dimensioni nominali  mm. 265x175, 175x175, 115x175, di colore            , di resistenza a trazione indiretta per taglio > 3,6 MPa , assorbimento all’acqua < 6% in massa, resistenza all’abrasione classe 4I , colorati con ossidi inorganici ; realizzati in doppio strato con strato di finitura e usura costituito da quarzo spessore non inferiore a 5 mm.; posti in opera a secco su adeguato sottofondo , compreso l’onere delle interruzioni attorno a chiusini e piante, compreso fornitura, stesura del riporto di posa costituito da circa 5 cm. di sabbia silicea 0-5 , compattazione con adeguata piastra vibrante , sigillatura finale dei giunti con sabbia fine asciutta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

…………………………………………………………………………………………………..………….€/mq. 35,00 

( euro al mq. trentacinque/00)

ART. 20 bis

Lastre rettangolari con faccia a vista rifinita a puntillo spessore cm. 3,00, spigoli smussati, comprensive di smontaggio e rettifica delle pedate ed alzate  e quanto altro per il completo rifacimento della scalinata  che adduce a via Matteotti. 
………………………………………………………………………………………………………..a corpo 8.000,00 

( a corpo euro ottomila ) 

ELEMENTI DI ARREDO URBANO
ART. 20

Panchina anatomica senza braccioli con struttura  in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni in legno impregnato, sezione 5,00x3,5 cm., ancorata al suolo con idoneo sistema di tasselli, larghezza cm. 180, altezza cm. 75, con lisoni in legno iroko, compreso ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione……………………………………………………………………………………………€/cad 750,00

( euro cadauna settecentocinquanta /00 )

ART 21

Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza cm. 50, peso kg. 4, compreso ogni onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione.
………………………………………………………………………………………………………………..€/cad. 82,00

( euro cadauna ottantadue/00 )
ART. 22

Fontanella in fusione di ghisa verniciata , vasca raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l’allacciamento del rubinetto, altezza cm. 125, larghezza 40 cm., profondità 60 cm., peso 100 kg., fissata a terra mediante base in cls, compreso l’onere dell’allacciamento delle tubazioni di mandata e scarico…………………………………...………………………………………………………………€/cad. 1.200,00
( euro cadauna milleduecento/00 )

ART. 23
Cestino portarifiuti costituito da colonnino di sostegno cavo in ghisa realizzato in unica fusione e contenitore di forma cilin drica in acciaio zincato e verniciato. Colonnino in ghisa a corpo tronco conico con scanalature verticali esterne ornato alla sommità di un  pomello sferico sostenuto da un collarino di forma cilindrica; base formata da una piastra circolare predisposta all’ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura; contenitore ribaltabile ed asportabile da lt. 35 diametro mm. 300, altezza mm. 530, spessore mm. 3, peso kg. 6,00, stampato a rilievo ed ornato con tre serie di fori a disegno floreale sostenuto da un braccio ornato mediante un bullone passante fissato inferiormente al colonnino e vincolato nella parte superiore da un gancio di fermo. 
…………………………………………………………………………………………………………........€/cad 360,00

( euro cadauno trecentosessanta/00  )
ART. 24

Fornitura e posa in opera di fioriera in c.a. vibrato con fascia decorativa in rame e riserva d’acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento,della forma e dimensioni come di seguito specificato:

a) diametro esterno 60 cm., altezza 40 cm., peso 112 kg………………………………….€/cad. 130,00
b) diametro esterno 80 cm., altezza 60 cm., peso 408 kg………………………………….€/cad. 225,00
c) diametro esterno 120 cm., altezza 60 cm., peso 910 kg……..………………………….€/cad. 350,00
d) semicircolare 50x80 cm., peso 240 kg……………………………………………………..€/cad. 175,00

ART. 25

Fornitura e posa in opera di fioriera in  listoni di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 60 cm., compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento,della forma e dimensioni come di seguito specificato:

a) 60x60 cm…………………………………….………………………………..…………………€/cad. 290,00
b) 115x60 cm……………………………………………………………………………………….€/cad. 460,00
ART. 26

Nascondino cassonetti portarifiuti costituito da basamento portante delle dimensioni di ingombro in pianta di mt. 2,30x1,45, altezza 23 cm., costruito in cls armato, vibrato e trattato antidegrado con soletta h. mm. 60 per il rialzo cassonettop stesso, con pendenza verso l’esterno e rampa invito cassonetto  in lamiera di acciaio pressopiegata, zincata e verniciata; pareti laterali e di sfondo formanti un unico elemento dell’altezza complessiva fuori terra di mt. 1,30, costruito in cls armato, vibrato e trattato antidegrado spessore minimo 8 cm., completo di porta basculante di acciaio zincato rivestita in legno iroko

………………………………………………………………………………………………………….€/cad. 1.100,00

( euro cadauno millecento /00 )

OPERE A VERDE
ART. 27

Fornitura e posa in opera in fioriere, comprensiva della fornitura di materiale drenante e terra da coltivo, di cespugli a foglia caduca dell’altezza di cm. 60-80………………………..
a) Cespugli a foglia caduca h. 1,20 mt………………………………………………………..€/cad. 28,00
( euro cadauno ventotto/00 )
b) Cespugli a foglia perenne h. 1,20 mt………………………………………………………..€/cad 32,00
( euro cadauno trentadue/00 )

RECUPERO RIQUALIFICAZIONE PARAPETTI PONTE - MURATURE

ART. 28
Asportazioni di scialbi di calce e pittura da paramenti murari in tufo a faccia a vista, piani o curvi, da eseguire con spatole e spazzole di saggina, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria.

………………………………………………………………………………………………………………€/mq. 22,10

( euro ventidue/10 al metro quadrato )

ART. 29
Stilatura sottile di giunti fra i conci da eseguirsi con malta di calce e polvere di tufo con resina acrilica previa scarificazione e lavaggio dei giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto del tutto simile alla pietra esistente, con altezza filari minore o uguale a 25 cm.
………………………………………………………………………………………………………………€/mq. 36,00

( euro trentasei/00 al metro quadrato )

ART. 30

Fornitura, posa in opera e lavorazione di tufo carparo per la formazione di elementi opportunamente sagomati, con conci della lunghezza minima di 1,00 mt, con parallelepipedo circoscritto pari a 0,60x0,40 cm, in opera con malta di polvere di pietra e cemento bianco
…………………………………………………………………………………….………………………….€/mc.320,00
( euro trecento/20 per metro cubo )
ART. 31
Velatura di paramenti in tufo eseguita con preparati a base di collanti sintetici e colori terrosi non coprente, atta a conferire al paramento uniformità di aspetto e colorazione dei conci costante.
………………………………………………………………………………………………………………..€/mq. 16,00

( euro sedici/00 per metro quadrato )

ART. 32

Muratura di tufi carparo a due paramenti di qualsiasi spessore con nucleo interno a scheggiosi e malta di polvere di tufo, con tufo di punta ogni due di lungo nello sptesso corso e nello stesso paramento, con l’onere di una faccia a vista e la definizione a parapetto a vista della parte più alta.
……………………………………………………………………………………………………………….€/mc. 85,00

( euro ottantacinque /00 per metro cubo )

ART. 33

Demolizione di muratura in tufo compreso l’onere di protezioni ed impalcature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
……………………………………………………………………………………………………………….€/mc. 62,00

( euro sessantadue /00 per metro cubo )
ART.34

Riempimento costituito da pietra calcarea, compreso l’assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall’impresa.

……………………………………………………………………………………………………………….€/mc. 37,00

( euro trentasette/00 per metro cubo )
ART. 35

Realizzazione di ringhiera in tubi di acciaio Fe 42 tondi, del diametro esterno di mm 80 e spessore mm 30.(6,31 kg/mtl)
………………………………………………………………………………………………………………….€/kg 7,20

( euro sette/20 per kg)
IMPIANTO DI PUBBICA ILLUMINAZIONE

ART. EL 01

Fornitura e posa in opera di lanterna stradale  diametro 550 mm, costituita da struttura in alluminio tornito, calotta superiore  portante in fusione di alluminio, ottica di tipo stradale asimmetrica in alluminio anodizzato e brillantato, sistema di apertura tramite pomello rapido per accesso al vano ottico, verniciatura colore grafite tramite trattamento di cromatazione, vetro di chiusura piano, classe di isolamento II, esecuzione per una lampada al sodio a.p. da 70W con reattore biregime, grado di protezione IP 65, provvista di lampada
…………………………………………………………………………………...…………………………€/cad. 553,00

( euro cinquecentocinquantatre/00 cadauna )

ART. EL 02

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 6,0 m costituito da una parte conica ed una parte terminale cilindrica ottenuta in un unico pezzo, basi e decoro in fusione di ghisa con protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione e successiva verniciatura a polveri poliestere completo di braccio ad una luce, comprensivo  di  fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di  terra, inclusi la morsettiera, il cavo di collegamento tra la dorsale di alimentazione e l'organo illuminante, passante attraverso la morsettiera, sigla di designazione FG7OR, di formazione 2x2,5 mmq, la  sabbia  di  riempimento  fra  palo  ed  alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base e quant'altro occorre per dare l'opera finita

………………………………………………………………………………………….………………€/cad. 1.493,00

( euro millequattrocentonovantatre/00 cadauno ) 

ART. EL 03

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 6,0 m costituito da una parte conica ed una parte terminale cilindrica ottenuta in un unico pezza, basi e decoro in fusione di ghisa con protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione e successiva verniciatura a polveri poliestere completo di braccio a due luci, comprensivo  di  fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di  terra,  inclusi la morsettiera, il cavo di collegamento tra la dorsale di alimentazione e l'organo illuminante, passante attraverso la morsettiera, sigla di designazione FG7OR, di formazione 2x2,5 mmq,  la  sabbia  di  riempimento  fra  palo  ed  alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base e quant'altro occorre per dare l'opera finita

……………………………………………………………………………………………...……...……€/cad. 1.708,00

( euro millesettecentootto/00 cadauno)

ART. EL 04

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 5,5 m costituito da una parte conica ed una parte terminale cilindrica ottenuta in un unico pezza, basi e decoro in fusione di ghisa con protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione e successiva verniciatura a polveri poliestere completo di braccio ad una luce, comprensivo  di  fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di  terra, inclusi la morsettiera, il cavo di collegamento tra la dorsale di alimentazione e l'organo illuminante, passante attraverso la morsettiera, sigla di designazione FG7OR, di formazione 2x2,5 mmq, la  sabbia  di  riempimento  fra  palo  ed  alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base e quant'altro occorre per dare l'opera finita

………………………………………………………………...……………………..…………………..€/cad. 1.146,00

( euro millecentoquarantasei/00 cadauno ) 

ART. EL 05

Fornitura e posa in opera di braccio ad una luce per montaggio a parete con decoro in fusione di ghisa con protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione e successiva verniciatura a polveri poliestere, con sporgenza di circa 75 cm, compreso il cavo di collegamento a partire dalla conduttura dorsale di alimentazione, posato in parte in tubazione protettiva in acciaio, questa esclusa, in parte aggraffato a parete,sigla di designazione FG7OR, di formazione 3G2,5

………………………………………………………………...……………………..……………………..€/cad. 475,00

( euro quattrocentosettantacinque/00 cadauno ) 

ART.  EL 06

Smontaggio e rottamazione di organo illuminante montato su palo ad altezza fuori terra di 4,5 m circa, compreso lo sfilaggio del cavo di alimentazione  a partire dalla morsettiera su palo ed infilaggio di nuovo cavo, sigla di designazione  FG7OR, di formazione 2x2,5mmq
……………………………………………………………………..…………..……………..……………..€/cad. 65,00

( euro sessantacinqua/00 cadauno )

ART. EL 07

Smontaggio e rottamazione di: a) organo illuminante montato a sospensione o su braccio a parete a qualsiasi altezza e comunque non superiore a 8,0 m, b) fune di sospensione o braccio, compreso il ripristino della parete, c) eventuale alimentatore a parete d) linea dorsale di alimentazione a partire dalla cassetta di derivazione, compreso il ripristino della parete
…………………………………………………………………..…………………………………………..€/cad. 65,00

( euro sessantacinqua/00 cadauno ) 

ART.  EL 08

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina in materiale termoplastico, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 4x4 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

……………………………………………………………………..…………..……….………..……………..€/ml. 4,03

( euro quattro/03 al metro lineare )

ART.  EL 09

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina in materiale termoplastico, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 4x2,5 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

……………………………………………………………………..…………..……….………..……………..€/ml. 3,35

( euro tre/35 al metro lineare )

ART.  EL 10

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina in materiale termoplastico, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 3x2,5 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

……………………………………………………………………..…………..……….………..……………..€/ml. 2,84

( euro due/84 al metro lineare )

ART.  EL 11

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto guaina in materiale termoplastico, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 2x2,5 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

…………………………………………………………………..…………..…………………...……………..€/ml. 2,46

( euro due/46 al metro lineare )

ART. EL 12

Fornitura e  posa in opera a vista di tubazione metallica rigida in acciaio zincato, di diametro esterno 40 mm,  compresi i collari di fissaggio, sigillatura e quant'altro necessario
…………………………………………………………………..…………..………..………...……………..€/ml. 11,47

( euro undici/47 al metro lineare )

ART. EL 13

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in polietilene per la protezione di cavi elettrici interrati con resistenza alla schiacciamento di 450N con deformazione del diametro esterno del 5%, conforme alle norme CEI EN  50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto, diametro esterno 63 mm
…………………………………………………………………..…………..…………………...……………..€/ml. 5,92

( euro cinque/92 al metro lineare )

ART. EL 14

Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo per impianti di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso, compresi capicorda, morsetti e bulloneria di fissaggio, di sezione 35 mmq (7x Ø 2,5 mm)
…………………………………………………………………...…………..…..…….………...……………..€/ml. 3,68

( euro tre/68 al metro lineare )

ART. EL 15

Fornitura e  posa in  opera  di spandente di terra in acciaio zincato a croce di  dimensioni  50x50x5  mm,  da  conficcare  in  terreno, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento e quanto altro occorre per dare l'opera finita, di lunghezza 1,5 m

………………………………………………………………………………………………………………..€/cad. 22,98

( euro ventidue/98 cadauno )

ART. EL 16

Fornitura e posa in opera di muffola a T completa di tutto l’occorrente (involucro, vernice o resina isolante epossidica, pressacavo, ecc.) per giunzioni cavi elettrici fino alla sezione di 25 mmq. e tutto quanto occorra per una perfetta e sicura sistemazione

………………………………………………………………………………………………………………..€/cad. 49,00

( euro quarantanove/00 cadauna )

ART. EL 17

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a due scomparti, il superiore destinato a contenere il contatore dell'energia elettrica, il secondo il quadro elettrico di comando e controllo, costituito da interruttore automatico magnetotermico differenziale con dispositivo di autotest e di riarmo, n° 2 interruttori automatici magnetotermici e n° 2 contattori,incluso il quadro elettrico e le apparecchiature di comando e protezione

………………………………………………………………………………………………..…………..€/cad. 2.950,00

( euro duemilanovecentocinquanta/00 cadauno )

ART.  EL 18

Fornitura e posa in opera di modulo ricetrasmittente ad onde convogliate programmabile, dedicato al controllo e comando delle lampade con riduzione del flusso per ogni punto luminoso da piena potenza potenza ridotta, da installare all'interno di ogni lanterna, compresa la programmazione di comando e controllo del punto luce da eseguirsi in campo

…………………………………………………………..………………………….……………………...€/cad. 134,00

( euro centotrentaquattro/00 cadauno )

ART.  EL 19

Fornitura e posa in opera di modulo CPU di comando e controllo armadio stradale per la raccolta, l'elaborazione e la memorizzazione delle informazioni di armadio e lampade, esecuzione dei comandi in base alla programmazione, modificabile tramite PC remoto attraverso modem, compreso nel presente articolo, o tramite collegamento seriale RS232; il modulo CPU sarà dotato di un display di visualizzazione dello stato degli ingressi, delle uscite, della rete e delle lampade, n° 16 ingressi, n° 1 uscita a relè, n° 6 uscite open collector, n°1 batteria tampone, un timer settimanale, n° 1 orologio astronomico; compreso inoltre un alimentatore con tensione di alimentazione 230V, 20VA con protezione termica incorporata, n° 2 moduli ad onde convogliate (uno per ogni linea trifase di ailentazione lampade) , provvisti di filtri antidisturbo induttivi e capacitivi su ogni fase e su ogni linea, compreso inoltre il modem GSM e il quadro di contenimento delle apparecchiature a modulo DIN  43380
…………………………………………………………………………………….……………………...€/cad. 3.162,00

( euro tremilacentosessantadue/00 cadauno )

ART.  EL 20

Ricablaggio apparecchiature di potenza in armadio stradale per il comando e controllo a distanza tramite modulo CPU, compresa la fornitura e posa in opera di sezionatore a fusibile di protezione alimentatore e quant'altro occorrente per il funzionamento

 …………………………………………………………………………………….……………………...€/cad. 400,00

( euro quattrocento/00 cadauno )

ANALISI PREZZI PIU’ SIGNIFICATIVI


[image: image3.emf]articolo u.m.

N. u.m. Quantità Costo Unitario Importo

1

cad. 1,00 € 204,80 € 204,80

2 ml 8,00 € 2,05 € 16,40

   

€ 221,20 € 221,20

N. u.m. Quantità Costo Unitario Importo

1 ora € 25,02 € 0,00

2 ora 3,00 € 23,42 € 70,26

3 ora 3,00 € 21,39 € 64,17

€ 134,43 € 134,43

N. u.m. Quantità Costo Unitario Importo 

1 a corpo € 20,00

2

€ 20,00 € 20,00

N. u.m. Quantità Costo Unitario Importo 

1 a corpo € 0,00

2

€ 0,00 € 0,00

€ 375,63

15% € 56,34

€ 431,97

10% € 43,20

€ 475,17

€ 475,00

ANALISI PREZZO EL 05 cadauno



Materiali

Braccio ad una luce per 

montaggio a parete

Cavo FG7OR 3G2,5



Totale Materiali         

Mano d'opera

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manovale

Totale Mano d'opera 

Trasporti



Totale Noli 

Sommano



Totale Trasporti 

Noli



Totale opera finita

PREZZO DI APPLICAZIONE

Spese generali

Sommano

Utile d'impresa


PAGE  
2

_1253031040.xls
Computo metrico

		EL 01		Fornitura e posa in opera di lanterna stradale, esecuzione per una lampada al sodio a.p. da 70W con reattore biregime

				si prevvedono

				Via Falanto		cad.		17

				Via delle Grotte		cad.		18

				Via Bainsizza		cad.		15

				Via A. Diaz		cad.		5

				Vico S, Antonio		cad.		8

				Via Don P. Zigrino		cad.		3

				Largo Lepanto		cad.		12

				Via XXI Maggio		cad.		1

				Via Matteotti		cad.		5

				Sommano		cad.		84		553.00		46,452.00

		EL 02		Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 6,0 m completo di braccio ad una luce

				si prevedono

				Via Falanto		cad.		14

				Via delle Grotte		cad.		9

				Sommano		cad.		23		1,493.00		34,339.00

		EL 03		Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 6,0 m completo di braccio a due luci

				si prevedono

				Via delle Grotte		cad.		2

				Sommano		cad.		2		1,708.00		3,416.00

		EL 04		Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 5,5 m completo di braccio ad una luce

				si prevedono

				Via Matteotti		cad.		3

				Sommano		cad.		3		1,146.00		3,438.00

		EL 05		Fornitura e posa in opera di braccio ad una luce per montaggio a parete

				si prevedono

				Via Falanto		cad.		3

				Via delle Grotte		cad.		5

				Via Matteotti		cad.		1

				Sommano		cad.		9		475.00		4,275.00

		EL 06		Smontaggio e rottamazione di organo illuminante montato su palo

				si prevedono

				Via Bainsizza		cad.		15

				Via A. Diaz		cad.		5

				Vico S, Antonio		cad.		8

				Via Don P. Zigrino		cad.		3

				Largo Lepanto		cad.		12

				Via XXI Maggio		cad.		1

				Via Matteotti		cad.		1

				Sommano		cad.		45		50.00		2,250.00

		EL 07		Smontaggio e rottamazione di organo illuminante montato a sospensione o su braccio a parete

				si prevedono

				Via Falanto		cad.		11

				Via delle Grotte		cad.		11

				Via Matteotti		cad.		4

				Sommano		cad.		26		65.00		1,690.00

		EL 08		Linea elettrica in cavo multipolare, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 4x4 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

				si prevedono

				Via Falanto		ml		310

				Via delle Grotte		ml		350

				Via Matteotti		ml		80

				Sommano		ml		740		4.03		2,982.20

		EL 09		Linea elettrica in cavo multipolare, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 4x2,5 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

				si prevedono

				Via Falanto		ml		25

				Via delle Grotte		ml		25

				Sommano		ml		50		3.35		167.50

		EL 10		Linea elettrica in cavo multipolare, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 3x2,5 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

				si prevedono

				Via Falanto		ml		25

				Via delle Grotte		ml		25

				Sommano		ml		50		2.84		142.00

		EL 11		Linea elettrica in cavo multipolare, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV, di formazione 2x2,5 mmq, fornita e posta in opera entro tubazione.

				si prevedono

				Via Falanto		ml		10

				Via delle Grotte		ml		40

				Sommano		ml		50		2.46		123.00

		EL 12		Fornitura e  posa in opera a vista di tubazione metallica rigida in acciaio zincato

				si prevedono

				Via Falanto		cad.		7.5

				Via delle Grotte		cad.		12.5

				Via Matteotti		cad.		2.5

				Sommano		cad.		22.5		11.47		258.08

		EL 13		Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in polietilene, diametro esterno 63 mm.

				si prevedono

				Via Falanto		ml		364.98

				Via delle Grotte		ml		429.98

				Via Matteotti		ml		80

				Sommano		ml		874.96		5.92		5,179.76

		EL 14		Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo, di sezione 35 mmq (7x Ø 2,5 mm).

				si prevedono

				Via Falanto		ml		375

				Via delle Grotte		ml		440

				Via Matteotti		ml		80

				Sommano		ml		895		3.68		3,293.60

		EL 15		Fornitura e  posa in  opera  di spandente di terra in acciaio zincato a croce

				si prevedono

				Via Falanto		cad.		6

				Via delle Grotte		cad.		7

				Via Matteotti		cad.		1

				Sommano		cad.		14		22.98		321.72

		EL 16		Fornitura e posa in opera di muffola a T

				si prevedono

				Via Falanto		cad.		16

				Via delle Grotte		cad.		15

				Via Matteotti		cad.		4

				Sommano		cad.		35		49.00		1,715.00

		EL 17		Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina a due scomparti

				si prevedono

				Via Madonna del Rosario		cad.		1

				Sommano		cad.		1		2,950.00		2,950.00

		EL 18		Fornitura e posa in opera di modulo ricetrasmittente ad onde convogliate programmabile

				si prevvedono

				Via Falanto		cad.		17

				Via delle Grotte		cad.		18

				Via Bainsizza		cad.		15

				Via A. Diaz		cad.		5

				Vico S, Antonio		cad.		8

				Via Don P. Zigrino		cad.		3

				Largo Lepanto		cad.		12

				Via XXI Maggio		cad.		1

				Via Matteotti		cad.		5

				Sommano		cad.		84		134.00		11,256.00

		EL 19		Fornitura e posa in opera di modulo CPU di comando e controllo armadio stradale

				si prevedono

				Armadio Via Madonna del Rosario		cad.		1

				Armadio Via Bainsizza		cad.		1

				Sommano		cad.		2		3,162.00		6,324.00

		EL 20		Ricablaggio apparecchiature di potenza in armadio stradale per il comando e controllo a distanza

				si prevedono

				Armadio Via Madonna del Rosario		cad.		1

				Sommano		cad.		1		400.00		400.00

										Totale		130,972.86





Analisi EL 01

		

		ANALISI PREZZO						articolo		EL 01						u.m.		cadauna

		N.		Materiali								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Lanterna stradale con ottica stradale, classe di isolamento II, reattore biregime, grado di protezione IP 65								cad.						€ 314.40

		2		Lampada al sodio a.p. 70W								cad.						€ 15.00

														Totale Materiali				€ 329.40		€ 329.40

		N.		Mano d'opera								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Operaio specializzato								ora		2.00		€ 25.02		€ 50.04

		2		Operaio qualificato								ora				€ 23.42		€ 0.00

		3		Manovale								ora		2.00		€ 21.39		€ 42.78

														Totale Mano d'opera				€ 92.82		€ 92.82

		N.		Trasporti								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 15.00

		2

														Totale Trasporti				€ 15.00		€ 15.00

		N.		Noli								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 0.00

		2

														Totale Noli				€ 0.00		€ 0.00

														Sommano						€ 437.22

												Spese generali						15%		€ 65.58

														Sommano						€ 502.80

												Utile d'impresa						10%		€ 50.28

														Totale opera finita						€ 553.08

		PREZZO DI APPLICAZIONE																		€ 553.00





Analisi EL 02

		

		ANALISI PREZZO						articolo		EL 02						u.m.		cadauno

		N.		Materiali								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 6,0m completo di braccio ad una luce								cad.		1.00		€ 984.00		€ 984.00

		2		cavo FG7OR 2x2,5								m		8.00		€ 1.87		€ 14.96

		3		sabbia e collarino								cad.		1.00		€ 5.00		€ 5.00

														Totale Materiali				€ 1,003.96		€ 1,003.96

		N.		Mano d'opera								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Operaio specializzato								ora		0.00		€ 25.02		€ 0.00

		2		Operaio qualificato								ora		3.50		€ 23.42		€ 81.97

		3		Manovale								ora		3.50		€ 21.39		€ 74.87

														Totale Mano d'opera				€ 156.84		€ 156.84

		N.		Trasporti								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 20.00

		2

														Totale Trasporti				€ 20.00		€ 20.00

		N.		Noli								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 0.00

		2

														Totale Noli				€ 0.00		€ 0.00

														Sommano						€ 1,180.80

												Spese generali						15%		€ 177.12

														Sommano						€ 1,357.91

												Utile d'impresa						10%		€ 135.79

														Totale opera finita						€ 1,493.71

		PREZZO DI APPLICAZIONE																		€ 1,493.00





Analisi EL 03

		

		ANALISI PREZZO						articolo		EL 03						u.m.		cadauno

		N.		Materiali								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 6,0m completo di braccio a due luci								cad.		1.00		€ 1,139.20		€ 1,139.20

		2		cavo FG7OR 2x2,5								m		16.00		€ 1.87		€ 29.92

		3		sabbia e collarino								cad.		1.00		€ 5.00		€ 5.00

														Totale Materiali				€ 1,174.12		€ 1,174.12

		N.		Mano d'opera								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Operaio specializzato								ora		0.00		€ 25.02		€ 0.00

		2		Operaio qualificato								ora		3.50		€ 23.42		€ 81.97

		3		Manovale								ora		3.50		€ 21.39		€ 74.87

														Totale Mano d'opera				€ 156.84		€ 156.84

		N.		Trasporti								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 20.00

		2

														Totale Trasporti				€ 20.00		€ 20.00

		N.		Noli								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 0.00

		2

														Totale Noli				€ 0.00		€ 0.00

														Sommano						€ 1,350.96

												Spese generali						15%		€ 202.64

														Sommano						€ 1,553.60

												Utile d'impresa						10%		€ 155.36

														Totale opera finita						€ 1,708.96

		PREZZO DI APPLICAZIONE																		€ 1,708.00





Analisi EL 04

		

		ANALISI PREZZO						articolo		EL 04						u.m.		cadauno

		N.		Materiali								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Palo in acciaio trafilato senza saldature di altezza fuori terra circa 5,5 m								cad.		1.00		€ 709.60		€ 709.60

		2		cavo FG7OR 2x2,5								m		8.00		€ 1.87		€ 14.96

		3		sabbia e collarino								cad.		1.00		€ 5.00		€ 5.00

														Totale Materiali				€ 729.56		€ 729.56

		N.		Mano d'opera								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Operaio specializzato								ora		0.00		€ 25.02		€ 0.00

		2		Operaio qualificato								ora		3.50		€ 23.42		€ 81.97

		3		Manovale								ora		3.50		€ 21.39		€ 74.87

														Totale Mano d'opera				€ 156.84		€ 156.84

		N.		Trasporti								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 20.00

		2

														Totale Trasporti				€ 20.00		€ 20.00

		N.		Noli								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 0.00

		2

														Totale Noli				€ 0.00		€ 0.00

														Sommano						€ 906.40

												Spese generali						15%		€ 135.96

														Sommano						€ 1,042.35

												Utile d'impresa						10%		€ 104.24

														Totale opera finita						€ 1,146.59

		PREZZO DI APPLICAZIONE																		€ 1,146.00





Analisi EL 05

		

		ANALISI PREZZO						articolo		EL 05						u.m.		cadauno

		N.		Materiali								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Braccio ad una luce per montaggio a parete								cad.		1.00		€ 204.80		€ 204.80

		2		Cavo FG7OR 3G2,5								ml		8.00		€ 2.05		€ 16.40

														Totale Materiali				€ 221.20		€ 221.20

		N.		Mano d'opera								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1		Operaio specializzato								ora				€ 25.02		€ 0.00

		2		Operaio qualificato								ora		3.00		€ 23.42		€ 70.26

		3		Manovale								ora		3.00		€ 21.39		€ 64.17

														Totale Mano d'opera				€ 134.43		€ 134.43

		N.		Trasporti								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 20.00

		2

														Totale Trasporti				€ 20.00		€ 20.00

		N.		Noli								u.m.		Quantità		Costo Unitario		Importo

		1										a corpo						€ 0.00

		2

														Totale Noli				€ 0.00		€ 0.00

														Sommano						€ 375.63

												Spese generali						15%		€ 56.34

														Sommano						€ 431.97

												Utile d'impresa						10%		€ 43.20

														Totale opera finita						€ 475.17

		PREZZO DI APPLICAZIONE																		€ 475.00






