[image: image1.png](&




COMUNE DI STATTE

	[image: image2.jpg]



	Atto di Intesa 

Bari  15.12.2004

“Interventi per il Miglioramento 

dell’Impatto Ambientale

 derivante dallo Stabilimento

 ILVA di Taranto”



Progetto 
“Bonifica del Canale della Zingara ”

	Interventi di Arredo Urbano, Pavimentazione e Pubblica Illuminazione nel Centro Storico di Statte  con particolare riferimento 

della Zona delle Grotte

- P r o g e t t o Esecutivo -


progettista: Arch. Prof. Vincenzo De Palma 
consulente:  Arch.  Vito  Boccuzzi
                                                                                                                                                                        Ing.  Antonio Scarlino

collaboratori:


                      Arch. M. Valentina De Palma
 
Responsabile del Procedimento:

Arch. Lorenzo Natile

	Allegato

H

	Oggetto: 

Impianto Pubblica Illuminazione – Specifiche Tecniche




M - Caratteristiche dell’impianto di pubblica illuminazione

M1 – Dispositivi di sezionamento e di interruzione.

All’inizio dell’impianto deve essere installato un interruttore tetrapolare avente anche le caratteristiche di sezionatore. 

Per ogni linea sarà installato in interruttore di protezione della conduttura contro le sovracorrenti.

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata con l’interruzione automatica dell’alimentazione in caso di contatto verso massa di un conduttore attivo, mediante l’impiego ed il coordinamento dell’impianto di messa a terra con  un interruttore automatico differenziale puro. Inoltre per la continuità di esercizio l’interruttore differenziale sarà provvisto di dispositivo di riarmo automatico a seguito di controllo positivo sullo stato di isolamento dell’impianto, eseguito con dispositivo di autotest.

L’appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna, indicato dalla D.L., di un armadio in resina poliestere rinforzato con fibre di vetro. Tale contenitore dovrà essere diviso in due vani con aperture separate, di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installato dalla Società Distributrice; la relativa serratura di chiusura dovrà essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti della Società medesima. Il contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta l’ingresso dei cavi sia della Società Distributrice che dell’impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell’Appaltatore le opere di scavo e murarie per l’ingresso nell’armadio dei cavi della Società Distributrice .

Il secondo vano dovrà contenere, in appositi contenitori, le apparecchiature di comando e protezione  ed in altro contenitore le apparecchiature di gestione e controllo. L’apertura di tale vano dovrà avvenire mediante apposita serratura, la cui tipologia sarà concordata con i tecnici del Comune. Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle norme CEI  ed in particolare secondo la norma CEI 17-3.

Il prezzo a corpo compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature.

M2 - Cavidotti

Nell’esecuzione dei cavidotti saranno seguite le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

· esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;

· fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni flessibili in materiale plastico a se​zione circolare, con diametro esterno di 63 mm, avente resistenza allo schiacciamento, resistenza alle variazioni di temperatura da -10°C a +40°C senza compromettere le sue caratteristiche originali, resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 Mohm, rigidità dielettrica superiore a 800 kV/cm, resistenza agli agenti chimici, per il passaggio dei cavi di energia;

· la posa delle tubazioni verrà su un letto di sabbia opportunamente stesa lungo lo scavo fino ad una altezza di 5 cm  prima della posa delle tubazioni,  e successivo ricoprimento delle stesse con la stessa sabbia fino ad una altezza di 5 cm, curando l’inesistenza di ingobbamenti e curve a raggio stretto delle tubazioni;

· il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con ghiaia naturale vaglia​ta. Particolare cura dovrà porsi nell’opera​zione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici;

· formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in mo​do che venga impedito il ristagno d’acqua;

·  trasporto alla discarica del materiale scavato.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risul​ta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elet​trica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustifica​zione potrà essere addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione duran​te la notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto indicato all’art. 11 dei presente Capitolato.

Il rinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente compensata con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da esegui​re prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.

M3 - Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

· esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

· formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di im​pasto, con fori per il drenaggio dell’acqua;

· formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,

· conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;

· sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

· formazione, all’interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata;

· fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico

· incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con scritta “Illuminazione Pubblica” sul coperchio;

· riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; 

· trasporto alla discarica del materiale eccedente.

E’ consentito in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l’esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori.

M4 - Pozzetto prefabbricato interrato

E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.

Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè d’opera, il tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia natu​rale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo pubblico.

M5 - Blocchi di fondazione dei pali

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristi​che dimensionali e costruttive indicate nel disegno allegato.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

· esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

· formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;

· esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma;

· fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;

· riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;

· sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compres nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà luogo a nessun ulteriore compenso.

M6 -  Pali di sostegno 

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno allegato “particolari”. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo.

Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:

· un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;

· una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovrà essere posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano dif​ficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare dei Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave trian​golare.

Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 33 secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’allog​giamento elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione.

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. 

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate nei disegno “particolari”.

M7 - Linee

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia.

Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:

· cavi bipolari della sezione di 2,5 mm2: cavo 2 x 2,5 FG7OR-0,6/1 kV

· cavi bipolari con conduttore di protezione della sezione di 2,5 mm2: cavo 3 G 2,5 FG7OR-0,6/1 kV

· cavi tripolari della sezione di 2,5 mm2: cavo 3 x 2,5 FG7OR-0,6/1 kV

· cavi quadripolari della  sezione 2,5÷ 16 mm2 :  cavo 4 x XX FG7OR – 0,6/1kV

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazio​ne IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale dispo​sizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.

L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diver​se prescrizioni della Direzione Lavori.

Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa sia aerea che interrato, saranno costituite da cavi quadripolari. In alcune tratte terminali d’alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 mm2. I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2.

I cavi multipolari avranno l’isolante di ciascun conduttori attivo colorato in modo diverso, adottando come conduttore di neutro il conduttore identificato con il colore blu chiaro.

I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante. Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei mezzi d’opera, delle attrezzature e dei capocorda.

M8 - Cassette - Giunzioni - Derivazioni 

La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2, sarà effettuata con l’impiego di cassetta di connessione. La salita all’asola dei cavi sarà riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro esclu​dendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocata nell’asola di un palo secondo indicazione del Direttore dei Lavori.

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.

M9 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione 

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo:

· apparecchi per illuminazione stradale  “chiusi” (con coppa o rifrattore)



vano ottico = IP54



vano ausiliari = IP23

Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle norme:

· CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti

· CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale”

In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento.

Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi.

I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento.

Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-24 e si riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed all’interno dell’appa​recchio) è inferiore a:

· 12 V per le lampade da 400 W bulbo tubolare chiaro

· 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente

· 10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi)

· 7 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro

· 5 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo ellissoidale diffondente

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posi​zione visibile durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della Norma CEI 34-21. 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì soddisfare i requisiti richiesti dalla legge n° 15 del 23 Novembre 2005 della Regione Puglia in tema di: "<o:p></o:p></SPAN><SPAN style="mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".
In particolare dovranno avere intensità massima in opera nell’emisfero superiore ( cioè con ( ( 90°) di 0 (zero) cd/klm.

I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità alla legge n° 15 del 23 Novembre 2005 della Regione Puglia delle loro apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto. La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo  che sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”. 

Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro: 

· Temperatura ambiente durante la misurazione;

· Tensione e frequenza di alimentazione della lampada; 

· Norma di riferimento utilizzata per la misurazione; 

· Identificazione del laboratorio di misura; 

· Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; 

· Nome del responsabile tecnico di laboratorio; 

· Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione; 

· Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura.

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

· angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio in modo da soddisfare i requisiti della Legge Puglia. In genere l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno).

· diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen

· diagramma del fattore di utilizzazione

· classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo o braccio o testata, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le ca​ratteristiche definite in precedenza.

Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento.

La rispondenza alla Legge Puglia e al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal costruttore de​gli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, oppure tra​mite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovve​ro dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata Legge 791/77.

Gli apparecchi dovranno essere provvisti di modulo ricetrasmittente ad onde convogliate programmabile, dedicato al controllo e comando delle lampade con riduzione del flusso per ogni punto luminoso da piena potenza a potenza ridotta
M10 - Impianto di Terra - Dispersori

L’impianto di messa a terra prevede la posa in opera di dispersore intenzionale realizzato con corda di rame nudo della sezione di 35 mmq posato ad intimo contatto con il terreno ed integrati da spandenti di terra in acciaio zincato a croce di dimensioni trasversali 50x50x5 mm e di lunghezza 1,5m posati all’interno di pozzetti ispezionabili per le misure e controlli. A detto impianto di terra saranno collegati i pali metallici, i bracci di sospensione degli organi illuminanti, con l’esclusione degli organi illuminanti provvisti di isolamento in Classe II.

Capitolato d'Appalto Impianto d'Illuminazione Pubblica
- 2 -

