 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ DELLE 

CONTRADE   FELICIOLLA, ZAPPALANOTTE, LEUCASPIDE
RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE 

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

· L’intervento si giustifica sia con l’esigenza di adeguare la viabilità di alcuni percorsi già presenti nelle contrade Feliciolla, e Leucaspide  ma carenti di adeguata pavimentazione e sovrastruttura stradale e sia con la necessità di realizzare ex novo ,nella contrada Zappalanotte, una bretella stradale di collegamento con il centro urbano dalla via Taranto (S.P. per Crispiano) alla via Madonna del Rosario e quindi alla via Ventrelli.
I criteri di progettazione sono volti ad una migliore funzionalità e ad una maggiore sicurezza del   volume di traffico ; in particolare il nuovo tracciato migliora  e riqualifica il percorso diretto al centro cittadino e quindi alle provinciali per Martina Franca e per Crispiano, evitando gli intasamenti  ed  i disagi lungo le originali vie cittadine; gli interventi perseguono anche l’obiettivo di recuperare la pedonabilità di importanti spazi nelle contrade suddette.
VINCOLI DI CARATTERE URBANISTICO E COMUNALE 

· Il Comune di Statte presenta un territorio abbastanza esteso a vocazione prettamente di tipo agricolo/industriale, in cui i principali tipi di abitazione sono rappresentati da  case e case rurali. Naturalmente le zone adibite ad uso residenziale e commerciale sono maggiormente concentrate nell’intorno del nucleo principale del territorio comunale. Da un punto di vista generale le zone interessate dal progetto coinvolgono un’area (lungo la via Taranto ) a vocazione e a destinazione quasi esclusivamente  residenziale. Solamente in corrispondenza della nuova bretella  di collegamento che dalla via Taranto giunge alla via Madonna del Rosario  verso il centro saranno interessate alcune  porzioni di territorio destinate attualmente  all’utilizzo agricolo . 

Contenuto generale  del progetto
Per la progettazione in oggetto si applicherà il D.M.Inf. Trasp. 5.11.2001 n.5  “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. Il progetto prevede i seguenti interventi:

Tronco I

· Lavori di nuova costruzione di una strada urbana di quartiere a doppio senso di marcia della larghezza di ml. 7,00 oltre i marciapiedi di  larghezza minima di ml. 1,50  ; il tracciato si sviluppata tra la Via Taranto, in corrispondenza del piazzale attiguo alle palazzine Iclis, e giunge , attraversando un’area adibita a coltivazione agricola, all’intersezione di  via Madonna del Rosario con via Ventricelli; l’andamento stradale tiene conto e prevede la predisposizione  con  una nuova rotatoria , che dovrà realizzarsi  tra la via Taranto e la presente strada in progetto. 

Al fine di armonizzare i criteri di sicurezza del moto veicolare si è studiato un  tracciato con velocità di progetto tra  Km/h 40 - 60 , le caratteristiche  adottate sono quelle di una strada di categoria F:

   


-    portata di servizio per corsia n. 800  autoveicolo/equiv./ora.

-     Larghezza della piattaforma  ml. 7,00 ( due corsie da ml.6,00 e due banchine)
-     Pendenza effettiva massima 5 % 
-     Raggio minimo di curvatura adottato ml. 55,00.

-      Pendenza trasversale  carreggiata  in rettifilo 2,5 %

-      Pendenza  trasversale carreggiata in curva   3,5 %

La sagoma stradale interessa aree già sottoposte dal P.R.G. a vincolo stradale, il tracciato relativo è sostanzialmente conforme alle previsioni di piano; i terreni e i luoghi interessati sono sottoposti a vincolo preordinato di esproprio.   

Opere consistenti in :

1. Realizzazione del corpo stradale comprendente, per il maggiore tratto della strada in partenza dalla via Taranto, le opere di  movimento in terra (con prevalenza di riporto) e la sagomatura delle scarpate di raccordo ,delle cunette in terra, ecc.; costruzione di muri di  contenimento in cls. ed opere in c.a. per l’ultimo tratto in prossimità dell’incrocio con la via Madonna del Rosario , comprese Le opere occorrenti per la realizzazione dei passi carrai e pedonali . 
2. Realizzazione di tutte le opere d’arte occorrenti  e evidenziate nei grafici dei particolari del progetto esecutivo e comprendenti in particolare :i rialzi ai tombini fogna esistenti, le rampe e i muretti di sponda ai passi carrai ,la scala di accesso, ecc.
3. Realizzazione della sovrastruttura comprendente lo strato di fondazione in misto stabilizzato di cm. 30 e lo strato di base in Tout Venant da cm.10 ; successiva pavimentazione  stradale di tipo flessibile comprendente la stesura a caldo sulla massicciata di uno strato di binder di cm7 e successivo tappetino di usura da cm 3.  

4. Realizzazione dei marciapiedi in tappetino bituminoso completo di cordoni in cls. e sistema di smaltimento delle acque superficiali ; quest’ultimo comprende la canaletta di raccolta in cls posta in banchina, una tubazione in polietilene sottomarciapiede e gli embrici in cls di scolo posti lungo la massima pendenza delle  scarpate stradali.

5. Realizzazione di  due sistemi drenanti correnti  a livello terreno sotto la sagoma stradale  onde poter favorire il naturale flusso di acque provenienti dai due compluvi naturali esistenti; i sistemi comprendono la sistemazioni di collettori in cls. prefabbricato di diametro rispettivamente di cm 100 e di cm. 40 .

6. Realizzazione di idonea recinzione metallica in pannelli modulari rigidi in rete elettrosaldata lungo il bordo esterno del marciapiede  dell’altezza massima di ml. 1,75 , completo dei cancelli con simili caratteristiche agli accessi pedonali e ai passi carrai previsti in progetto;compreso eventuali inferriate e/o ferro lavorato alle opere d’arte accessorie quali le rampe di accesso, la scala laterale, ecc.  
7. Opere di predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione mediante  la realizzazione dei pozzetti  in cls. prefabbricati e dei cavidotti in pvc  flessibili  lungo il marciapiede di destra .

8.  Sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale ai fini di una maggior sicurezza sia del traffico veicolare, sia dei pedoni.

Tronco II

· Lavori di sistemazione e di  riassetto della sovrastruttura della stradina urbana  esistente e posta a ridosso della linea ferroviaria in contrada Feliciolla ;il tratto,esteso per circa ml. 677, è compreso tra la via Colucci  e la via Liberati all’interno di un agglomerato spontaneo residenziale; la strada locale sarà di larghezza variabile in relazione alle recinzioni delle proprietà esistenti  ed al muretto della sede ferroviaria presente; il tracciato sarà nella quasi totalità a senso unico di marcia.

 La sagoma stradale interessa aree originariamente agricole già sottoposte dal P.R.G. a inedificabilità per  vincolo ferroviario;  una parte del tracciato è servita dalla linea fognaria comunale
Opere consistenti in :

Riassetto della massicciata stradale previa sistemazione dello strato di stabilizzato esistente, compattazione e realizzazione della sede stradale,  applicazione dello strato di base e successiva stesura di tappetino drenante; realizzazione di una sola banchina laterale con fossa drenante della larghezza di ml. 0,5 e profonda circa ml.1,00  lungo  il tracciato per lo smaltimento delle acque superficiali.  

Sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale ai fini di una maggior sicurezza sia del traffico veicolare, sia dei pedoni; in particolare saranno posizionate le strisce pedonali all’inizio ed alla fine del tratto stradale, e realizzate una serie di strisce sonore di avvertimento prima della curva  in entrambi i sensi di marcia.
Tronco III
· Lavori di sistemazione e di  riassetto di un piccolo tratto di circa ml. 82 della sovrastruttura della strada vicinale Leucaspide  esistente e posta a ridosso del nuovo raccordo della strada provinciale in costruzione;  la strada locale sarà di larghezza di ml. 5,00 in relazione alle recinzioni di muri a secco esistenti ; il tracciato sarà a senso alternato di marcia.

 La sagoma stradale interessa aree originariamente già sottoposte dal P.R.G. a strada vicinale.   

Opere consistenti in :

Riassetto della massicciata stradale previa sistemazione dello strato di stabilizzato esistente, compattazione e realizzazione della sede stradale,  applicazione dello strato di base e successiva stesura di tappetino; realizzazione delle banchine laterali lungo  il tracciato per lo smaltimento delle acque superficiali.  

Sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale ai fini di una maggior sicurezza sia del traffico veicolare, sia dei pedoni.
Tronco IV
· Lavori di sistemazione e di  riassetto di un piccolo tratto di circa ml. 175 della sovrastruttura della stradina posta a ridosso dell’area  del consorzio di bonifica “Stornara e Tara” in traversa della vecchia via Taranto e serventi un piccolo agglomerato spontaneo di abitazioni residenziali ; la sagoma stradale sarà della larghezza di ml. 9,00 , a doppio senso di marcia; sono previsti inoltre la realizzazione di due banchine laterali di ml. 1,00 , il riassetto dei marciapiedi , degli incroci e dei passi  di accesso esistenti; 

La sagoma stradale interessa aree di proprietà demaniale ,in parte già utilizzate dal Consorzio di Bonifica “Stornara e Tara” , con destinazione di P.R.G. a zona agricola.  
Opere consistenti in :

Riassetto della massicciata stradale previa sistemazione dello strato di stabilizzato esistente, compattazione e realizzazione della sede stradale,  applicazione dello strato di base e successiva stesura di tappetino di usura; realizzazione delle banchine laterali lungo il tracciato per lo smaltimento delle acque superficiali, e ripristino dei marciapiedi con cordonature in cls. e tappetino bituminoso.  

Sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale ai fini di una maggior sicurezza sia del traffico veicolare, sia dei pedoni.
Nell’ambito della realizzazione degli interventi sopra descritti si procederà all’esecuzione di tutte le opere che risultino necessarie in relazione all’adeguamento  e o alla salvaguardia delle reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, ecc.; i vari interventi elencati, saranno corredati di una serie di opere accessorie, quali la sistemazione di accessi , di recinzioni ,del verde ai lati di alcuni tratti di carreggiata, ecc.; per maggiori dettagli realizzativi si rimanda ai documenti ed agli elaborati esecutivi progettuali. 
Al fine della salvaguardia degli alberi di ulivo secolari esistenti lungo le aree soggette ai lavori ,è previsto il trapianto di n. 6 alberi  ed il loro rimpianto nell’ambito della stessa particella di terreno , in tal senso sarà posta particolare cura nell’effettuare le dette operazioni; gli altri alberi non sottoposti a tutela che dovranno essere spiantati saranno accatastati  e sezionati  a cura dell’esecutore dei lavori. 
La ditta aggiudicataria dei lavori, nell’esecuzione degli stessi adotterà sia tutti i sistemi di sicurezza individuale che tutte le strutture necessarie per mantenere in qualsiasi momento la circolazione sulla sede stradale e degli accessi privati, senza che questi ne comportino un rallentamento dei lavori, si adotteranno inoltre tutti i criteri che verranno indicati dal progettista sulla sicurezza in fase esecutiva dei lavori.

CAVE E DISCARICHE DA UTILIZZARE 
Saranno utilizzati  nei lavori le terre rivenienti dagli scavi nell’ambito del cantiere , le ulteriori terre necessarie saranno messe a disposizione dall’Amministrazione nell’ambito del territorio comunale.

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE  E  DEGLI ACCESSI 

Saranno abbassate, ove le quote altimetriche lo richiedano, i cordoli in prossimità dei passaggi pedonali esistenti, nonché nei passaggi carrabili ed in prossimità degli incroci per consentire l’accesso e corretto utilizzo dei marciapiedi ai portatori di handicap.

I lavori  non arrecano possibili disagi alle attività commerciali presenti , non necessitano di opere provvisionali di mantenimento dell’attuale rete di servizi durante l’esecuzione o per necessità di programma; non necessitano di lavoro di pronto intervento per la precarietà imposta  dalla zona di lavoro, non necessitano di rapporti continui con gli enti che rappresentano i  servizi di gas, elettricità, fognatura, telefono, ecc.
QUADRO  ECONOMICO  RIEPILOGATIVO
Importo lavori a corpo……………………………..................................................................... €  353.537,40 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta………………………………………………….……….. €  338.537,40 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e compresi nei lavori ……………………..……€    15.000,00

Totale……………………………………………………………………………………..………….. €  353.537,40 

SOMME A DISPOSIZIONE dell’ AMMINISTRAZIONE 

Acquisizione aree ed immobili………………………………………………………………….….. €   48.000,00 

Spese   Tecniche……………..………………………………………………………………….….. €    27.750,00 

Incentivo art. 92 comma 5 del D.L. 163/2006..……………………….……………………….…..€      3.030,00 
Tassa autorità di Vigilanza……..………………………………………………………………..…. €         151,00 
Per iva al 10% sui lavori ……………………………………………………………………………. €   35.354,00 
Per iva  e cap. su spese tecniche……………………………..…………………………………… €     6.882,00 

Imprevisti ……………………………………………………………………………………………..  €   15.295,60
TOTALE………………………………………………………………………………………………  €  490.000,00
 Statte   
          Il progettista 

       (Geom. Aldo Somma)

Il responsabile del procedimento

           (Arch. Lorenzo Natile)

